ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация сельского поселения «Керчомъя»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения «Керчомъя»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0107300004914000047-ОК-1-2014-ОМ

2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация сельского поселения «Керчомъя»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения «Керчомъя»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0107300004914000047-ОК-1-2014-ОМ

Директор:										М. Ю. Смолькин

Заместитель директора

по производству:									О.Ф. Игнатьева

2014

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство», г.Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О.Ф. |
| Начальник отдела территориального планирования |  | Зазулина К.Ф. |
| Геодезист |  | Никитина М.А. |
| Картограф |  | Вавилова Я.В. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе администрации муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми и ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план сельского поселения «Керчомъя»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Керчомъя | М 1:5 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 2.1 Карта границ с. Керчомъя | М 1:5 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 3.1. Карта функциональных зон с. Керчомъя | М 1:5 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 5.1. Карта расположения объектов местного значения с. Керчомъя | М 1:5 000 |
|  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  | Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими материалами (в формате JPEG, карты:1-9, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
|  | Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития |  |
|  | Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство |  |
|  | Раздел 3. Анализ использования территории поселения. Природные условия |  |
|  | 3.1. Климат |  |
|  | 3.2. Гидрологическая характеристика |  |
|  | 3.3. Оценка инженерно-строительные условия |  |
|  | 3.3.1 Геолого-геоморфологическая характеристика |  |
|  | Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала |  |
|  | 4.1 Месторождения и проявления полезных ископаемых |  |
|  | 4.2 Лесные ресурсы |  |
|  | РАЗДЕЛ 5. Современное использование территории. Основные характеристики расселения. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики и местоположение |  |
|  | 5.1 История |  |
|  | 5.2 Функциональный профиль |  |
|  | 5.3 Обслуживающие виды деятельности |  |
|  | 5.4 Население |  |
|  | 5.5. Использование территории |  |
|  | 5.5.1 Существующее использование территории |  |
|  | 5.5.2 Планируемое использование территории |  |
|  | 5.5.3 Функциональное зонирование территории |  |
|  | 5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение |  |
|  | 5.6.1. Жилищный фонд |  |
|  | 5.6.2. Социальная инфраструктура |  |
|  | 5.6.3. Производственные территории и объекты |  |
|  | 5.6.4. Транспортная инфраструктура |  |
|  | 5.6.4.1. Трубопроводный транспорт |  |
|  | 5.6.4.2. Железнодорожный транспорт |  |
|  | 5.6.4.3. Автомобильный транспорт |  |
|  | 5.6.5. Инженерная инфраструктура |  |
|  | 5.6.5.1 Водоснабжение |  |
|  | 5.6.5.2 Водоотведение |  |
|  | 5.6.5.3 Теплоснабжение |  |
|  | 5.6.5.4 Электроснабжение |  |
|  | 5.6.5.5 Газоснабжение |  |
|  | 5.6.5.6 Телефонизация, радиофикация и телевидение |  |
|  | 5.6.5.5 Санитарная очистка территории |  |
|  | РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
|  | 6.1. Экологическое состояние окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.1.3.1 Электромагнитное загрязнение |  |
|  | 6.1.3.2 Шумовое загрязнение |  |
|  | 6.1.3.3 Радиационное загрязнение |  |
|  | 6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.1.5 Состояние зеленого фонда поселения и оценка влияния планируемых объектов |  |
|  | 6.2 Охрана окружающей среды |  |
|  | 6.2.1 Охрана атмосферного воздуха |  |
|  | 6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод |  |
|  | 6.2.3 Физические факторы окружающей среды |  |
|  | 6.2.4 Охрана почв |  |
|  | 6.2.5 Охрана зеленого фонда |  |
|  | 6.3 Особо охраняемые территории и объекты |  |
|  | 6.3.1 Особо охраняемые природные территории |  |
|  | 6.3.2 Территории и объекты культурного и археологического наследия |  |
|  | 6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения |  |
|  | 6.4.1 Охранные зоны объектов культурного и археологического наследия |  |
|  | 6.4.2 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
|  | 6.4.3 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |  |
|  | 6.4.4. Охранные зоны водных объектов |  |
|  | 6.4.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
|  | Раздел 7 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | 7.1 Чрезвычайные ситуации природного характера |  |
|  | 7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |
|  | 7.3 Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера |  |
|  | 7.4 Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «Керчомъя» |  |
|  | РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |

ВВЕДЕНИЕ

3

3

Разработка генерального плана муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, выполнена по заказу администрации сельского поселения «Керчомъя» в соответствии с муниципальным контрактом №0107300004914000047-ОК-1-2014 и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, лёг анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования сельского поселения «Керчомъя»:

- Стратегия социально-экономического развития Усть-Куломского муниципального района на период до 2020 года;

- Материалы Схемы территориального планирования Усть-Куломского муниципального района;

- Муниципальная программа администрации Усть-Куломского муниципального района «Развитие экономики»;

- Муниципальная программа «Социальное развитие района»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

В проекте генерального плана муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2035 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2025 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2035 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, производственных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов,

- предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи);

- рассматриваются экологические проблемы и пути их решения;

- даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышение его жизненного уровня.

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми (в действующей редакции), в том числе:

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Республики Коми.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

– СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Материалы генерального плана разработаны в программе ГИС MapInfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми.

- Проект разработан ООО «Градостроительство» в 2014 году.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Главной целью социально–экономического развития муниципального района является создание условий для повышения благосостояния населения и формирование благоприятного инновационного, инвестиционного и предпринимательского климата на территории Усть-Куломского муниципального района.

Для достижения этой цели разработана Стратегия социально-экономического развития Усть-Куломского муниципального района на период до 2020 года.

Главная цель Стратегии МО МР - определение возможностей, перспективных направлений и механизмов стратегического развития МР «Усть-Куломский» для формирования новой, более эффективной модели экономики муниципального района, ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения, повышение роли экономики района в экономике Республики Коми и ее конкурентоспособности района во внешней среде.

Основными блоками направлений социально-экономического развития муниципального района (в соответствие со структурным построением целей и задач в Стратегии социально-экономического развития РК на период до 2020 года) являются:

1. Экономическое развитие;

2. Социальное развитие;

3. Развитие системы муниципального управления;

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Методология разработки Стратегии социально-экономического развития МР «Усть-Куломский» основывается на следующих принципах:

- учет в Стратегии современных тенденций глобализации экономики и новейших методов стратегического управления территориальным развитием;

- разработка Стратегии от долгосрочного видения в перспективе до конкретных проектов и программ;

- широкое привлечение населения, представителей бизнеса и общественных организаций к партнерству с органами местного самоуправления в процессе определения целей и задач стратегического развития;

- использование в процессе разработки и реализации Стратегии результатов современных экономических научно-прикладных разработок, достижений и опыта развития муниципальных образований, экспертно-практического потенциала сотрудников Администрации МР «Усть-Куломский» и привлеченных экспертов.

В основе проведённого анализа лежит применение комплексного подхода к изучению объектов, процессов и явлений, и применение системного анализа, при котором любое явление рассматривается как системная совокупность взаимосвязанных элементов во внешней и внутренней среде.

Методология проектирования стратегии основана на стартовом стратегическом анализе, включающем:

- анализ динамики экономического развития и внутренних ограничений с использованием статистических данных;

- стратегический анализ муниципального образования: SWOT-анализ, PEST-анализ;

- анализ Концепций и Стратегий долгосрочного развития Российской Федерации;

- анализ Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года;

- анализ опыта по развитию муниципальных районов северных регионов РФ, имеющих сходную структуру экономики и аналогичные социальные проблемы;

Мероприятия 1 блока реализуются Муниципальной программой администрации МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики».

Мероприятия 2 блока реализуются Муниципальной программой «Социальное развитие района».

Мероприятия 3 блока реализуются Муниципальной программой «Муниципальное управление».

Мероприятия 4 блока реализуются Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Стратегия является основой развития МО МР «Усть-Куломский», для разработки муниципальных программ, концепций и основных направлений развития по видам (сферам) экономической деятельности, комплексных и целевых планов, схем территориального планирования и градостроительных планов развития территорий, других документов стратегического характера муниципального района.

Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) Развитие лесопромышленного комплекса.

2) Поддержка сельхозтоваропроизводителей.

3) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

4) Развитие туризма.

5) Содействие занятости населения

Цель Программы - формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов.

Задачи Программы:

1) Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса МР;

2) Обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства МР;

3) Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

4) Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности;

5) Содействие занятости населения;

6) Стратегическое планирование, включая развитие программно-целевого планирования и управления.

Муниципальная программа «Социальное развитие района»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) «Развитие образования»

2) «Сохранение и развитие  культуры»

3) «Развитие физической культуры и спорта»

4) «Молодежь района»

Цель муниципальной программы - создание условий для развития социально-культурного потенциала на территории МО МР «Усть-Куломский».

Задачи муниципальной программы:

- повышение качества предоставления услуг в сфере образования;

- повышение эффективности муниципальных услуг и  управления сфер культуры, образования, спорта;

- создание условий для развития национально – культурного потенциала;

- организация доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение мероприятий по молодежной политике;

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский»;

2) Электронный муниципалитет.

Цель муниципальной программы - Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский».

Задачи муниципальной программы:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления;

2) повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

3) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

2) «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Цель муниципальной программы - создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий от ЧС и возможных стихийных бедствий.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение и ликвидация возможных ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО МР «Усть-Куломский»;

2. Повышение безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Усть-Куломский»;

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Администрация Керчомского сельсовета, которая функционировала на территории села Керчомъя как орган исполнительной власти с 1985 года по май 2002 год, на основании Решения Совета МО «Усть-Куломский район» от 20.06.2002 года № 196 , переименована в администрацию села Керчомъя МО « Усть-Куломский район».

В связи со вступлением в силу Федерального Закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации» в администрации с.Керчомъя МО « Усть-Куломский район» произошли изменения, и с 01.01.2006 года на основании решения Совета сельского поселения « Керчомъя» от 27.10.2006года №  1-1-1-3 «О структуре органов и должностных лицах местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Керчомъя», администрация с.Керчомъя переименована в администрацию сельского поселения «Керчомъя».

Муниципальное образование сельского поселения «Керчомъя» расположено в юго-западной части Усть-Куломского муниципального района Республики Коми. В состав муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» входит 1 населенный пункт - село Керчомъя.

Административным центром муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» является село Керчомъя. Расстояние от районного центра  - с.Усть-Кулом - 40 км.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения сельского поселения «Керчомъя».

На 2013 год большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Территорию муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития населенных пунктов, территории традиционного природопользования населения независимо от форм собственности и целевого назначения.

На территории сельского поселения по данным Градостроительного паспорта сельского поселения «Керчомъя» проживает 1449 человек.

Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства.

По территории сельского поселения «Керчомъя» протекает река Вычегда.

Сельское поселение граничит:

- на севере с сельским поселением Дон;

- на северо-западе с сельским поселением Усть-Кулом и сельским поселением Носим

- на западе с сельским поселением Крутоборка;

- на юге с сельским поселением Зимстан и сельским поселением Нижний Воч

- на востоке с сельским поселением Югыдяг и сельским поселением Парч.

По территории поселения проходят воздушные линии электропередачи мощностью:

- ВЛ – 0,4 кВ;

- ВЛ – 10 кВ,

- ВЛ – 110 кВ.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1 Климат

Климат сельского поселения «Керчомъя» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,6°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2°С), самым холодным месяцем – январь (-16,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Кулом равна -0,2°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в сельском поселении Вольдино равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с.

3.2 Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть водных объектов сельского поселения принадлежит бассейну р. Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми. Район находится в ее верхнем течении с притоками Нем, Сев. Кельтма, Тимшер, Воль. Река Вычегда является типично равнинной рекой, имеющей хорошо разработанную долину, развитые пойменную и надпойменную террасы.

На территории сельского поселения находится озеро Вад (89,83 км2).

3.3 Оценка инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

3.3.1 Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф сельского поселения расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско-Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый, на фоне которого выделяется ряд увалистых возвышенностей (Джежимпарма, Очь-парма, Немская, отроги Южного Тимана). На возвышенности Джежимпарма отмечается множество моренных холмов и гряд. В полях развития палеозойских карбонатных пород (район рр. Кенжан, Воль, Асыввож, Нем) характерен карст.

3.3.2 Физико-геологические процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории сельского поселения «Керчомъя» следует отметить заболачивание, подтопление, оврагообразование, разрушение берега и т.д.

Заболоченные участки на территориях сельского поселения занимают значительную площадь. В черте муниципального образования заболоченные участки развиты в долине р.Вычегда, особенно пойменные участки реки – в местах бывшего русла во время ее меандрирования. На территории сельского поселения заболоченные участки и крупные болота развиты повсеместно и приурочены к понижениям рельефа, котловинам, а также пойменным участкам рек.

На территории сельского поселения активного роста оврагов не наблюдается. Почти все овраги в той или иной степени поросли кустарником и деревьями. Однако процессы эрозии активно развиты вдоль берегов рек, происходит постепенное разрушение берега, как в результате дефляции, так и в результате действия паводковых вод. На территории сельского поселения эрозионные процессы в целом приурочены к долинам рек.

Выводы

Значительная часть территории сельского поселения «Керчомъя» является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (80%).

Территории неблагоприятные для градостроения (20%):

- пойменные комплексы рек, сложенные аллювиальными отложениями, характерны процессы затопления и подтопления;

- болотные комплексы, развитые повсеместно на территории поселения. Имеются как низинные, так и верховые и переходные болота.

В соответствии с законом «О недрах» – территории залегания и добычи полезных ископаемых могут накладывать дополнительные ограничения. В этом случае они являются территориями, не подлежащими градостроительному освоению.

Раздел 4 Оценка ресурсного потенциала

4.1 Месторождения и проявления полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал муниципального образования муниципального района «Усть-Кулом» включает крупные месторождения бокситов, месторождение газа, проявления нефти, бурых углей, железных руд, самородной серы, золота, керамических глин, поделочных камней, находки алмазов и прогнозные ресурсы, в первую очередь, нефти и газа, бокситов, в меньшей степени алмазов, керамических и огнеупорных глин. Территория района перспективна и на минеральные и промышленные подземные воды, лечебные грязи.

Нефть, газ

На территории района открыто единственное пока месторождение углеводородов – малое Зеленецкое газовое месторождение. Особенностью газа является высокая гелиеносность. Месторождение находится в консервации (нераспределенный фонд).

На территории района в фонде выявленных нефтегазоперспективных структур на 01.01.2004 г. учтена Верхнесысская структура, а в фонде структур, находящихся в глубоком бурении - Елмач-Парминская. Обе структуры относятся к средним по масштабам балансовых ресурсов нефти.

На Мулукской площади отмечено нефтенасыщение пород в керне скважин №№ 1,3,5. Опробование в скважинах не проводилось.

На Елмач-Парминской площади практически во всех пробуренных скважинах (более десятка) отмечены признаки нефтеносности.

Анализ всех проведенных геолого-геофизических исследований показывает, что ни в целом по региону южных районов Республики Коми, ни на территории Усть-Куломского района не завершена региональная стадия нефтегазопоисковых работ. Отсюда следует вывод о необходимости завершении региональной работ с последующим проведением геолого-геофизических исследований с соблюдением этапов и стадий изучения рассматриваемой территории.

Необходимо возобновить и завершить в полном объеме каркасную сеть региональных профилей МОГТ как основы оценки глубинного строения осадочного чехла и фундамента региона; продолжить бурение единичных параметрических скважин на региональных сейсмических профилях и в пределах ключевых участков для расшифровки их строения и выяснения перспектив нефтегазоносности.

В программе на 2005-2015 гг. предусмотрена отработка также профиля VII/3 скв. 1-Сысола – скв. 1-Лопыдино - скв. 1-Кельтма.

Уголь бурый

В южной части Тимана известно несколько буроугольных проявлений и угленосных площадей (Тимшерско-Пузлинская, Зеленецкое, Вольско-Черская). Угли тесно ассоциируют с бокситами и залегают в нижне-средневизейской углебокситоносной формации непосредственно выше бокситоносных отложений. Общие прогнозные ресурсы по категории Р3 оценены в количестве 2,5 млрд.т, но в связи с высокой зольностью (43-57%) практическое их значение как топлива весьма проблематично. Поэтому ресурсы углей на учете не стоят.

Железные руды

Проявления железных руд приурочены к нижнетульскому подгоризонту каменноугольной системы. Практического значения из-за малых масштабов не имеют.

Алюминий

На территории района сосредоточены основные выявленные запасы бокситов Южно-Тиманского бокситоносного района (Тимшерское и Пузлинское месторождения, Черское и Зеленецкое проявления) характеризуются значительными запасами и ресурсами сероцветных бокситов и относительно высоким коэффициентом рудоносности.

По определяющим параметрам бокситы Южного Тимана, близки бокситам Североонежского района, эксплуатируемых в настоящее время.

Тимшерское и Пузлинское месторождения разведаны частично. Запасы месторождений по кат. С1 и С2 приняты ГКЗ и учитываются государственным балансом запасов. С учетом прогнозных ресурсов категории Р1 месторождения по запасам крупные. На Зеленецкой и, в меньшей степени, на Эжвадарской площадях прогнозируются также значительные ресурсы бокситы (категория Р2).

Но, к сожалению, пока не найден способ избавления в процессе переработки бокситов от серы, что до последнего времени обусловливало нецелесообразность разведки и подготовки к промышленному освоению бокситовых залежей Тимшерско-Пузлинского рудного узла и поисков на Зеленецкой и Эжвадорской прогнозных площадях. В процессе апробации прогнозных ресурсов по состоянию на 01.01.93 г. в Роскомнедра прогнозные ресурсы этих площадей с учета сняты из-за их низкого качества.

Золото

На водоразделе рек Сысью и Вадьявож, в керне скважины выявлена литохимическая аномалия (Вадьявожская). В аллювии рр. Ын, Вадьявож, Сев. Лопья, Юж.Мылва, Лопъю, Нем, Ягвож, Мал.Сывъёль, Лунвож, Прупт, Вычегда в шлихах выявлено знаковое золото.

Сера

Дозмерское мелкое непромышленное месторождение серы выявлено в 1945 г. при поисковых работах на нефть.

Глины керамические

По своим механическим параметрам и химическому составу глины Вадьявожского проявления пригодны для производства строительной и грубой керамики. Кроме того, наиболее светлые их разности, содержащие более 20-25% каолинита, могут быть отнесены к первичным щелочным каолинам и после обогащения служить сырьем для производства изделий тонкой керамики. Прогнозные ресурсы проявления можно достаточно надежно оценить по категории Р2 в количестве 8 млн.т. Прогнозные ресурсы площади по категории P3 оценены в 15 млн.т. Рекомендуется бурение поисковых скважин.

Огнеупорные породы

Огнеупорные породы генетически и пространственно связаны с бокситоносной пачкой. Запасы огнеупорных пород не выяснены.

Алмазы

На территории района выявлено два проявления алмазов: Белоборское - единичный кристалл алмаза весом 4 мг и Вадьявожское - два кристалла алмазов весом 22 и 15 мг.

Перспективы алмазоносности района по авторским оценкам, в первую очередь, связываются с находками кристаллов в районе выходов рифея и с существованием хоть и разрозненных, но достаточно представительных потоков спутников алмазов (пироп, хромшпинелид, перовскит и оливин).

Пресные подземные воды

Основными водоносными горизонтами, на которых базируется водоснабжение, в пределах района являются:

1. Водоносный горизонт современных-верхнечетвертичных аллювиальных отложений речных долин (alll-IV). Подземные воды перспективны для крупного хозпитьевого водоснабжения, при условии защиты их от загрязнения и очистки от растворенного в воде железа и марганца.

2. Водоносный чирвинский аллювиальный, озерно-аллювиальный горизонт (а,1а II сг). Горизонт перспективен для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с предварительным обезжелезиванием.

3. Водоносный верхнепермский карбонатно-терригенный комплекс (Р2). На базе подземных вод данного комплекса разведано и эксплуатируется месторождение «Усть-Куломское»;

3. Водоносный каменноугольный-нижнепермский карбонатно-терригенный комплекс (С-Р1). Пресные подземные воды комплекса могут быть использованы для хозяйственно-питьевого снабжения мелких объектов (пос. Белоборск).

4. Водоносный девонский карбонатно-терригенный комплекс (D). Пресные воды комплекса могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей;

Общие эксплуатационные ресурсы подземных вод Усть-Куломского района оцениваются в объеме около 3300 тыс.м3/сут.

По состоянию на 01.01.2012 г. учитываются эксплуатационные запасы подземных вод по 2 месторождениям: Усть-Куломское (нераспределенный фонд) и Сордъель (недропользователь ОАО «Коми тепловая компания» и составляют 4,2 тыс.м3/сут. Лицензионную добычу подземных вод осуществляют 6 недропользователей.

Минеральные подземные воды

Слабосолоноватые и соленые воды глубоких горизонтов (зоны затрудненного водообмена), после соответствующих дополнительных исследований, очевидно, могут использоваться в качестве столово-лечебных и как минеральные лечебные в бальнеологии. Есть перспективы использования этих вод для получения брома и йода.

Слабосолоноватые воды вскрыты скважиной № 20 на Елмач-Парме вскрыты скважиной № 20. Минерализация воды до 5,6 г/л, содержание Br-7,0 мг/л, J-5,0 мг/л.

В скважине 861-Севелькуджская встречены хлоридно-натриевые воды-рассолы с минерализацией до 86,34 г/л, содержание брома в водах – до 242,03 мг/л, йода – до 5,74 мг/л.

Лечебные грязи

В качестве лечебных грязей перспективны сапропелевые отложения озера Донского (Дон-ты). Геологические запасы сапропеля по категории С2 оцениваются в 2,7 млн.т, при площади сапропелевой залежи 587 га и средней мощности 1,2 м.

Негорючие газы

В природном газе Зеленецкого газового месторождения по состоянию на 01.01.2006 г. балансом запасов учитываются запасы гелия (при содержании в газе - 0,276%). Гелий в Республике Коми не используется и идет в потери при добыче газа.

Перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы района

Таким образом, наиболее реально в ближайшее время увеличение добычи пресных питьевых подземных вод. Первоочередной задачей является укрепление сырьевой базы для обеспечения более качественного снабжения населения района питьевой водой. За счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также средств недропользователей необходимо, в первую очередь, проведение оценочных и разведочных работ на действующих водозаборах.

Дальнейшее изучение перспектив нефтегазоносности района реально, вероятно, пока в рамках программы ГРР за счет средств федерального бюджета, хотя, в принципе, ожидается и появление интереса у нефтегазовых компаний.

Из твердых полезных ископаемых в настоящее время в промышленном отношении наиболее перспективны бокситы и огнеупорное сырье.

Проблематичны перспективы золота, алмазов и самородной серы, но как объекты для дальнейшего геологического изучения эти полезные ископаемые вполне представляют самостоятельный интерес.

Железные руды и бурые угли района в обозримом будущем, очевидно, не будут иметь промышленного значения и, вероятно, изучение их целесообразно лишь попутно при комплексном изучении минерагении района или специализированных работах на бокситы и огнеупорное сырье.

При возникновении потребности в лечебных и бромных промышленных подземных водах, лечебных грязях вполне обоснованной может быть постановка специализированных геологоразведочных работ в районе на эти виды полезных ископаемых.

4.2 Лесные ресурсы

По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. Лесные ресурсы района сосредоточены в лесных массивах КГУ РК «Усть-Куломское лесничество», КГУ РК «Помоздинское лесничество», КГУ РК «Пруптское лесничество» и частично КГУ РК «Усть-Немское лесничество».

Характеристика лесного фонда МО МР «Усть-Куломский»

| Общая площадь земель лесного фонда района (тыс. га) | 2561,1 |
| --- | --- |
| Площадь, покрытая лесом (тыс. га) | 2354 |
| Лесистость (%) | 91,9 |

Муниципальное образование «Усть-Куломский» является одним из самых обеспеченных лесными ресурсами муниципальных образований Республики Коми. Лесами и кустарниками занято 92 % территории МО. Преобладают хвойные леса, среди которых основными являются ель и сосна. Березово-еловые леса с примесью сосны, осины, лиственницы и пихты распространены на увлажненных суглинках и супесчаных почвах. На сухих песчаных водоразделах произрастает чистый сосновый лес. На месте гарей и вырубок растут березовые леса. Часть территории МО (5,5%), преимущественно в его юго-восточной части (междуречье рек Нем, Северная Кельтма, Вычегда), занята болотами.

Лесопользование

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 1).

Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

Таблица 1

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| I | Защитные леса | Сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. Исключение из этого правила применяется для размещения линейных сооружений путем прорубки полос шириной не более 25 м, определенной в соответствии с требованиями технических (строительных) регламентов в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений – пункт 16 Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 85. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30. |
| 1. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6 предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. На момент заключения контракта по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты этот порядок не установлен. |
| а) | защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23. |
| б) | зеленые зоны | Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛК РФ): 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых; 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, ч. 6 ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурам и осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25% и 10 - 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24 |
| 2. | Ценные леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах нерестоохранные полосы лесов | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 м., при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон – Особенности, п. 26. |
| II | Эксплуатационные леса | Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2 |

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 06.11.2009 г. № 543 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15793).

Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 2

Виды ограничений использования лесов

Таблица 2

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается: - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; - проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса древесины; |
| Заготовка древесины | - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных рубок более 70%; - уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; - уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Коми, а также мест их обитания; - проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, установки и приспособления. Запрещается: - оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; - сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведение подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Коми, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2007 г. № 162. Не допускается: - заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Коми, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения охотничьего хозяйства (п.3 ст. 105 ЛК РФ). При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК РФ). При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; - использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастьба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовзобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Согласно п. 4 приказа МПР России от 22.01.2008 г. № 13 использование ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Согласно п. 16 приказа МПР России от 10.04.2007 г. № 88 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Коми. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |

РАЗДЕЛ 5. Современное использование территории. Основные характеристики расселения. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики и местоположение

5.1 История

Название села – «Керчомъя» имеет двоякую трактовку. Некоторые полагают, что в его имени запечатлен «багульник», по-коми «керч». Но большинство исследователей считают, что название села состоит из двух частей – «кер» и «чом», что переводится как «бревенчатая избушка». Возможно, из одинокого домика, окруженного лесом, где по весне белыми пушистыми цветами расцветал багульник, и разрослось село, к концу XIX века став в Коми крае одним из самых многолюдных, богатых, как бы назвали сегодня, самодостаточных селений. Количество домов здесь приближалось к тысяче, около пяти тысяч человек составляло население, село растянулось аж на восемь километров.

Сегодня из этих параметров налицо лишь одно: Керчомъя все так же тянется вдоль дороги на восемь километров. Что породило шутку: проезжая из одного конца села в другой, можно прикорнуть, увидеть сон и даже выспаться. Все еще много на здешних улицах и домов, правда, большинство имеют непрезентабельный вид: ушли в землю, подгнили, разрушаются. Жителей же в Керчомъе осталось около тысячи человек.

Временем, обернувшимся самыми тяжелыми последствиями для этого села, стала последняя десятилетка минувшего века. В большом населенном пункте не осталось производства.

5.2 Функциональный профиль

На территории сельского поселения «Керчомъя» нет градообразующих предприятий. В сельском поселении имеются большие возможности для развития сельскохозяйственного производства (особенно личного подворья), но из-за низких цен на продукцию развития в данной сфере нет.

5.3 Обслуживающие виды деятельности

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».

В настоящее время функциональный профиль сельского поселения определяет сельское хозяйство.

На территории поселения размещаются организации поселенческого значения, оказывающих большую помощь в работе органов местного самоуправления, решении вопросов жизнеобеспечения населения – Администрация муниципального образования сельское поселение «Керчомъя», Совет поселения, которые организуют и координируют работу всех социально-культурных учреждений, организаций, находящихся на территории поселения.

На территории сельского поселения «Керчомъя» по данным Градостроительного паспорта на 2013г. проживает 1449 человек.

Проектная численность обслуживающих кадров

сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 4

| Наименование сферы деятельности | Исходный год (2013г.), чел. | I очередь (2025г.), чел. | Расчетный срок (2035г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 10 | 8 | 6,4 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 52 | 41,6 | 33,3 |
| Культура и искусство | - | - | - |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 16 | 12,8 | 10,24 |
| Розничная торговля и общественное питание | 23 | 18,4 | 14,7 |
| Управление, финансы, кредит, страхование | 20 | 16 | 12,8 |
| Всего: | 121 | 96,8 | 77,44 |

Оценка развития сельского поселения «Керчомъя» показывает недостаточное количество предприятий, нехватку рабочих мест, высокую пенсионную нагрузку на трудоспособное население.

Численность зарегистрированных безработных в сельском поселении «Керчомъя» по сведениям Градостроительного паспорта на 2013 г. составляет 37 человек.

- Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров.

В связи с этим необходимо искать пути по созданию новых производств различных форм собственности и увеличению доходов населения.

Для решения задач выбора направлений развития сельского поселения «Керчомъя», исходя из приоритетов социального и природоохранного характера, имеются следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- близкое расположение районного центра с.Усть-Кулом;

- близкое расположение реки Вычегда;

- большие возможности для развития сельского хозяйства.

5.4. Население

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения сельского поселения «Керчомъя» по состоянию на 2013 год (по данным градостроительного паспорта сельского поселения «Керчомъя») представлена в таблице 5:

Численность населения сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 5

| №п/п | Наименование населенного пункта | Существующая численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Керчомъя | 1449 |
|  | Итого | 1449 |

Демографическая ситуация в сельском поселении «Керчомъя» характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения является смертность и миграция населения. Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения сельского поселения «Керчомъя» и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Прогноз проектной численности населения

Проектом предполагается, что к моменту первой очереди и к концу расчётного срока численность населения сельского поселения будет сокращаться.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n/100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Прогнозная численность населения

сельского поселения «Керчомъя» по населенным пунктам

Таблица 6

| №п/п | Наименование населенного пункта | Существующая численность | 1 очередь | Расчетный Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Керчомъя | 1449 | 1160 | 928 |
|  | Итого | 1449 | 1160 | 928 |

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

5.5. Использование территории

5.5.1 Существующее использование территории

Границы поселения установлены Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Территория сельского поселения «Керчомъя» в границах муниципального образования составляет 128290,15 га.

В состав муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми входит один населенный пункт: поселок Керчомъя. Административным центром муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» является поселок Керчомъя.

Использование территории в границах сельского поселения «Керчомъя» отражено в таблице 7.

Существующее использование территории сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 7

| Территории (га) | Сельское поселение «Керчомъя» | с.Керчомъя |
| --- | --- | --- |
| Жилые территории | 159,72 | 159,72 |
| Общественно-деловые территории | 4,79 | 4,79 |
| Производственные территории | 71,07 | 1,54 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,33 | 0,33 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 7108,46 | 12,79 |
| Территории рекреационного назначения | 1,2 | 1,2 |
| Территории специального назначения | 7,32 | 4,39 |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 344,11 | 326,11 |
| Территории водных объектов | 2017,65 | 57,37 |
| Территории лесного фонда | 118870,55 | - |
| Совхозные леса | 49,06 | 49,06 |
| Территории болот | - | - |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 128290,15 | 617,3 |

Анализ современного использования территории сельского поселения «Керчомъя» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности – большую часть территории занимают леса (80%).

5.5.2 Планируемое использование территории

Проектом генерального плана муниципального образования сельское поселение «Керчомъя» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми предполагается выделение территорий под фельдшерско-акушерский пункт, под предприятие общественного питания, под объекты транспортной инфраструктуры, под школу, под объекты сельскохозяйственного назначения.

с.Керчомъя

Под застройку в большей степени будут изъяты земли природного ландшафта.

Планируемое использование территории сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 8

| Территории (га) | Сельское поселение «Керчомъя» | с.Керчомъя |
| --- | --- | --- |
| Жилые территории | 159,72 | 159,72 |
| Общественно-деловые территории | 5,47 | 5,47 |
| Производственные территории | 71,23 | 1,7 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,91 | 0,91 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 7108,7 | 13,03 |
| Территории рекреационного назначения | 1,2 | 1,2 |
| Территории специального назначения | 7,32 | 4,39 |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 344,11 | 326,11 |
| Территории водных объектов | 2017,65 | 57,37 |
| Территории лесного фонда | 118870,55 | - |
| Совхозные леса | 49,06 | 49,06 |
| Территории болот | - | - |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 128290,15 | 641,9 |

5.5.3 Функциональное зонирование территории

Проектом генерального плана муниципального образования сельское поселение «Керчомъя» предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над Проектом генерального плана была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Таблица 9

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Размер |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Керчомъя» |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 158,16 |
| Ж-5 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | 1,56 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 5,00 |
| О-3 | Зона культовых зданий | 0,37 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,33 |
| Т | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,58 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-3 | Зона отдыха и туризма | 0,24 |
| Р-4 | Зона для занятий физической культурой и спортом | 1,20 |
| Территории сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ | Зона сельскохозяйственного назначения | 7108,67 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Производственная зона | 70,28 |
| П-2 | Коммунально-складская зона | 0,95 |
| Территории специального назначения |  |  |
| СП-1 | Зона специального назначения | 6,78 |
| с. Керчомъя |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 158,16 |
| Ж-5 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | 1,56 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 5,00 |
| О-3 | Зона культовых зданий | 0,37 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,33 |
| Т | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,58 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-3 | Зона отдыха и туризма | 0,24 |
| Р-4 | Зона для занятий физической культурой и спортом | 1,20 |
| Территории сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ-2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 13,00 |
| СХ-3 | Зона садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | 53,14 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Производственная зона | 0,75 |
| П-2 | Коммунально-складская зона | 0,95 |
| Территории специального назначения |  |  |
| СП-1 | Зона специального назначения | 4,39 |

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.1. Жилищный фонд

Существующее положение

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд муниципального образования «Керчомъя» составляет 36,9 тыс.м2 общей площади (по данным градостроительного паспорта сельского поселения «Керчомъя» по состоянию на 2013 год).

Жилищный фонд в настоящее время представлен индивидуальными жилыми застройками.

Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования:

- газопровод				0%

- водопровод				10%

- канализацией				0 %

- центральным отоплением		10 %

- горячим водоснабжением		0 %

- электроснабжение 			100 %

Новое жилищное строительство не предполагается.

В сельском поселении Керчомъя водоснабжение и центральное отопление осуществляются только на объектах социально-культурно-бытового обслуживания.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Проектные предложения

- Повышение качества жилья за счет капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон, ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; модернизация зданий, применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий; повышение застройки при соблюдении нормативных требований к качеству среды и обеспеченности зелеными насаждениями, детскими и спортивными площадками;

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно-защитных зонах предприятий;

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищное строительство на расчётный срок

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории населенных пунктов сельского поселения «Керчомъя», с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на первую очередь строительства и на расчётный срок принята в размере 25 м2/чел.

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Состояние жилищного фонда по степени износа, в целом, удовлетворительное.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1200 кв.м). Новое жилищное строительство в течение расчётного срока и на первую очередь не предполагается.

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования села Керчомъя

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | В т. ч. I-я очередь 2025г. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 1160 | 928 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 25 | 25 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 29 | 23,2 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 36,9 | 36,9 |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего общ.пл. | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 |
| 6. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | - | - |
| 7. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 36,9 | 36,9 |

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо:

- своевременный текущий ремонт жилищного фонда с износом менее 65%;

- капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%,

5.6.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания, представляется возможным воспользоваться Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, а также рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дошкольные образовательные учреждения

На территории муниципального образования «Керчомъя» функционируют одно дошкольное образовательное учреждение:

– Детский сад «Солнышко» в с.Керчомъя (137 мест);

Расчётный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях - 66 мест на 1000 жителей.

- На расчетный срок проектом предлагается новое строительство двух детских садов по 50 мест в с.Керчомъя.

- Общеобразовательные и внешкольные учреждения

На территории муниципального образования сельского поселения действуют одна начальная школа:

– школа в с.Керчомъя на 220 мест;

Расчетный норматив потребности в общеобразовательных учреждениях, составляет – 140мест на 1000 жителей.

Согласно схеме территориального планирования в сельском поселении «Керчомъя» на период до 2015 гг. в с.Керчомъя запланировано новое строительство начальной школы на 50 мест. Генеральным планом предлагается реализовать мероприятия на расчетный срок строительства.

Емкость образовательных учреждений муниципального образования «Керчомъя» будет обеспечивать население в общеобразовательных учреждениях, в течение всего проектного периода.

На расчетный срок проектом предлагается в с.Керчомъя новое строительство начальной школы на 50 мест.

Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Медицинская помощь населению на территории муниципального образования «Керчомъя» оказывается в больнице, расположенной в с.Керчомъя. На рассматриваемой территории так же действует аптека.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

- На первую очередь проектом предлагается в с.Керчомъя новое строительство фельдшерско-акушерского пункта площадью 0, 14 га.

- Учреждения культуры и искусства

- Для удовлетворения культурных и информационных потребностей на территории муниципального образования работают:

- - Дом Культуры в с.Керчомъя (120 мест);

- - библиотека в с.Керчомъя (10,3 тыс. книг).

- В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека.

Исходя из существующего уровня обеспеченности учреждениями культуры сельского поселения можно сделать вывод:

- в с.Керчомъя существует дополнительная потребность в зрительных местах в Доме культуры,

Поэтому, проектом генерального плана на 1 очередь предлагается:

- реконструкция здания Дома культуры в с.Керчомъя с целью увеличения мощности.

Для укрепления материально-технической базы необходимо провести ремонт учреждений культуры и искусства, имеющих высокий процент изношенности, а также необходимо улучшать техническое и информационное оснащение библиотек.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении «Керчомъя» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

На территории с.Керчомъя находится стадион, спортивная база для лыжников.

- Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений связи на территории муниципального образования расположено отделение почтовой связи в с.Керчомъя.

Строительство новых объектов связи, управления и финансирования проектом не предусмотрено.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания сельского поселения «Керчомъя» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Торговая сеть поселения представлена магазинами общей торговой площадью – 2265 кв.м.

В с.Керчомъя нет предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Существующий уровень обеспеченности населения сельского поселения «Керчомъя» предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания представлен в таблице 15.

Существующая обеспеченность в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания населения сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 15

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | с.Керчомъя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | м2 торг. площ. | 1048 |
| 2 | Предприятия обществ. питания | мест | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - |

Ниже приводятся расчёты рассматриваемых предприятий и учреждений на основе Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми (таблица 16).

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Таблица 16

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | На 1000 чел. Населения | Расчетная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазины | м2 торг. площ. | 260 | 301,06 | 241,3 |
| 2 | Предприятия обществ. питания | мест | 35 | 40,6 | 32,5 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 8,12 | 6,5 |

На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство:

1. Предприятия общественного питания:

- с.Керчомъя, ориентировочно площадью 0,14 га .

Таким образом, помимо качественного улучшения сферы торговли и общественного питания в населенном пункте сельского поселения «Керчомъя» необходима организация новых учреждений бытового обслуживания различного профиля.

Учреждения для обеспечения пожаробезопасности населения

На территории сельского поселения «Керчомъя» расположено пожарное депо в с.Керчомъя.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории сельского поселения «Керчомъя» кладбище расположено в селе Керчомъя. Площадь кладбища составляет 4,22 га.

Расчет потребности в кладбищах

Таблица 17

| Кладбища | Норматив на 1000 чел. | Потребность (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 0,28 | 0,22 |

Как видно, современная обеспеченность выше нормативной потребности на расчётный срок.

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания

сельского поселения Керчомъя на 1 очередь

Таблица 18

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1160 чел. | Существующие сохраняемые объекты (расчетная мощность) | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 66 | 76,56 | 137 | - | - |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 140 | 162,4 | 220 | - | - |
| Стационары полустационары | 1койка | 13,9 3,3 | 16,12 3,82 | 1 объект | - | - |
| Поликлиники | 1 посещение в смену | 33 | 38,28 | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 0,11 | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | По заданию на проектирование 0,2 га | По заданию на проектирование | - | - | - |
| Аптеки | 1 объект | 1 объект на 6 тыс.жителей | 1 объект на 6 тыс.жителей | 1 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 69,6 | - | 69,6 | строительство |
| Клубы и учреждения клубного типа | 1 место | 150 | 174 | 120 | 54 | реконструкция |
| Библиотеки | 1 объект | 1 | 1,16 | 1 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 260 | 301,6 | 1048 | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 35 | 40,6 | - | 41 | строительство |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 7 | 8,12 | 1 | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ | По нормам и правилам Министерства связи РФ | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | - | - | - |

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания

сельского поселения Керчомъя на расчетный срок

Таблица 18

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 928 чел. | Существующие сохраняемые объекты (расчетная мощность) | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 66 | 61,24 | 137 | - | - |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 140 | 129,92 | 220 | - | - |
| Стационары полустационары | 1койка | 13,9 3,3 | 12,89 3,0,6 | 1 объект | - | - |
| Поликлиники | 1 посещение в смену | 33 | 30,62 | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 0,09 | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | По заданию на проектирование 0,2 га | По заданию на проектирование | - | - | - |
| Аптеки | 1 объект | 1 объект на 6 тыс.жителей | 1 объект на 6 тыс.жителей | 1 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 55,68 |  | 69,6 | строительство |
| Клубы и учреждения клубного типа | 1 место | 150 | 139,2 | 120 | 54 | реконструкция |
| Библиотеки | 1 объект | 1 | 0,92 | 1 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 260 | 241,28 | 1048 | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 35 | 32,48 | - | 41 | строительство |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 7 | 6,49 | 1 | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ | По нормам и правилам Министерства связи РФ | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | - | - | - |

Итак, на весь период проектирования проектом предусмотрено:

- в с.Керчомъя:

- новое строительство начальной школы на 50 мест;

- новое строительство фельдшерско-акушерского пункта (0,14 га);

- новое строительство пункта питания (0,14 га);

- новое строительство кемпинга (0,24 га);

- новое строительство рыбопитомника (0,15 га);

- новое строительство мясо-молочного производства (0,16 га);

- новое строительство станции технического обслуживания (0,08 га);

- новое строительство автозаправочной станции (0,50 га);

- новое строительство пункта приема дикоросов (0,08 га).

5.6.3. Производственные территории и объекты

В настоящее время в населенном пункте сельского поселения «Керчомъя» размещаются объекты сельскохозяйственного, производственного и инженерного назначения. По отраслевому составу преобладают предприятия IV и V класса по санитарной классификации.

В с.Керчомъя расположены:

– пилорама производственного назначения,

– хлебопекарня.

5.6.4. Транспортная инфраструктура

5.6.4.1. Трубопроводный транспорт

Данных о наличии трубопроводного транспорта на территории сельского поселения «Керчомъя» нет.

5.6.4.2. Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения «Керчомъя» железнодорожные пути не проходят.

5.6.4.3. Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт играет важную роль, как в межрегиональных, так и во внутрирайонных перевозках грузов и населения.

По территории сельского поселения «Керчомъя» проходят автомобильные дороги регионального и местного значения.

На автодорогах преобладает асфальтное покрытие дорожного полотна.

Перечень основных улиц и дорог населенных пунктов

сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 24

| №п/п | Название улицы | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Керчомъя |  |  |
| 1 | ул.Центральная | 6,8 | асфальт |

В муниципальном образовании наблюдается увеличение количества автотранспорта, что создает предпосылки для увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.

Проектные предложения

Мероприятия по улучшению автомобильных дорог районного значения приняты на основании предложений «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года».

На первую очередь проектирования:

- Ремонт автодорог муниципального образования сельского поселения «Керчомъя».

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения «Керчомъя» направлены на повышение качественных характеристик дорожной сети.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт) будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

5.6.5. Инженерная инфраструктура

5.6.5.1 Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в сельском поселении «Керчомъя» не осуществляется. Водоснабжение осуществляется от индивидуальных колодцев.

### Проектные предложения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Расчет расхода воды

Централизованное водоснабжение в сельском поселении «Керчомъя» не осуществляется. Водоснабжение осуществляется от индивидуальных колодцев.

Перспективное развитие системы водоснабжения программами социально-экономического развития сельского поселения не предусматривается.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по сельскому поселению «Керчомъя» составляет – 130 л/сутки на одного человека.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Керчомъя» на I-ю очередь

Таблица 26

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Керчомъя | ИТОГО по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1160 | 1160 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 150,80 | 150,80 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 180,96 | 180,96 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 1160 | 1160 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 58 | 58 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут | 22,62 | 22,62 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 27,14 | 27,14 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 231,42 | 231,42 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 208,1 | 208,1 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Керчомъя» на расчетный срок

Таблица 27

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Керчомъя | ИТОГО по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 928 | 928 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 120,64 | 120,64 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 144,76 | 144,76 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 928 | 928 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 46,4 | 46,4 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут | 18,09 | 18,09 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 21,74 | 21,74 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 185,13 | 185,13 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 166,5 | 166,5 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения «Керчомъя» составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	231,42 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	208,1 м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	185,13 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	166,5 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энергоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1160/0,928 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Проектные предложения

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

5.6.5.2 Водоотведение

В сельском поселении канализование отсутствует. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от суммарных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Керчомъя» на I очередь

Таблица 31

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Керчомъя | ИТОГО по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1160 | 1160 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 150,80 | 150,80 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 180,96 | 180,96 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 7,54 | 7,54 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 9,04 | 9,04 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 158,34 | 158,34 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 190 | 190 |

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Керчомъя» на расчетный срок

Таблица 32

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Керчомъя | ИТОГО по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 928 | 928 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 120,64 | 120,64 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 144,76 | 144,76 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 6,03 | 6,03 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 7,23 | 7,23 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 126,67 | 126,67 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 151,99 | 151,99 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения «Керчомъя» составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение					158,34 м3/сут

максимальные расходы сточных вод		190 м3/сут

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		126,67 м3сут

максимальные расходы сточных вод				151,99 м3/сут

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС);

- строительство в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией;

- комбинированный вариант - строительство КОС в крупных населенных пунктах. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом;

- устройство надворных туалетов.

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим использованием утилизируемого осадка в строительной индустрии.

Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в сельском поселении «Керчомъя» не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

Проектные предложения

Согласно СНиП 2.07.01-89 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

5.6.5.3 Теплоснабжение

Существующее состояние

На территории сельского поселения «Керчомъя» централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной, расположенной в с.Керчомъя. Централизованное отопление осуществляется только на объектах общественно-деловой зоны и в многоквартирных домах.

Значительная часть населения муниципального образования пользуется индивидуальным печным отоплением.

Проектное решение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Климатическая характеристика сельского поселения «Керчомъя» принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» приложение 2:

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-360С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 33

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.п.Керчомъя | 36,9 | 1160 | 5,71 | 1,42 | 0,57 | 7,7 | 6,63 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п.Керчомъя | 36,9 | 928 | 5,71 | 1,42 | 0,57 | 7,7 | 6,63 |

Согласно расчётам потребление тепла жилищно-коммунальным сектором с.Керчомъя составит на I очередь – 6,63 Гкал/час (7,7 МВт), на расчетный срок – 6,63 Гкал/час (7,7 МВт).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

5.6.5.4 Электроснабжение

Существующее состояние

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Электроснабжение сельского поселения «Керчомъя» осуществляется по ЛЭП 0,4, ЛЭП 10кВ.

Основные проблемы

В настоящее время основные проблемы электроснабжения сельского поселения связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения «Керчомъя» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1252,8 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 287,68. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1276 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 313,2. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 34

| Показатели | Население, чел. |  | Годовое электроснабжение, тыс.Квт.ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| Сельское поселение «Керчомъя» | 1160 | 928 | 1276 | 1252,8 | 313,2 | 287,68 |

Для эффективного функционирования энергосистемы на первую очередь проектирования необходима реконструкция электрических сетей.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития района;

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

5.6.5.5 Газоснабжение

Существующее состояние

Газоснабжения на территории муниципального образования «Керчомъя» нет.

Проектное предложение

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» до 2020 года газификация сельских населенных пунктов муниципального района не запланирована.

5.6.5.6 Телефонизация, радиофикация и телевидение

На территории муниципального образования организована мобильная связь, предоставленная операторами сотовой связи «Мобильные Теле Системы», «Мегафон», «Билайн», «Теле - 2».

Постоянно проживающее население активно использует для просмотра спутниковое телевидение («Триколор»).

Проектные предложения

Проектом генерального плана не предлагается строительство новых объектов радиофикации, телефонизации и телевидения.

5.6.5.5 Санитарная очистка территории

Существующее состояние

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, производственные и бытовые, а также свалки захоронения ТБО и несанкционированные свалки.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Благоустройство территорий муниципального образования «Керчомъя» осуществляется предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы, собственниками частных домовладений, в пределах отведенных им земельных участков (далее - территорий), либо специализированными предприятиями и организациями, на которых возложено выполнение данного вида деятельности.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий, реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, закрепляются территории для их уборки и санитарного содержания за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовой формы, а также собственниками частных домовладений.

Уборка территории подразделяется на летнюю и зимнюю уборку.

В период летней уборки, как правило, проводятся следующие мероприятия:

- сбор мусора со всей территории;

- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в 3 дня;

- в срок до 15 июня каждого года - окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений и бордюров;

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы.

В период зимней уборки проводятся следующие мероприятия:

- очистка дорог от снега при снегопадах;

- при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка дорожек песком или иными противогололедными материалами;

- скалывание образовавшейся наледи.

- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в неделю;

- в весенний период - рыхление снега и организация отвода талых вод.

Для организации очистки территории сельского поселения «Керчомъя» от ТБО и КГМ администрация сельского поселения «Керчомъя» определяет места расположения контейнерных площадок сбора ТБО и площадок сбора КГМ на территории сельского поселения «Керчомъя».

Для сбора твердых бытовых отходов должны применяться стандартные контейнеры.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны устанавливаться на специальных площадках с твердым покрытием. Площадки должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на необходимое количество контейнеров, но не более 5.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на проезжей части дорог, тротуарах и газонах.

Площадки для сбора КГМ целесообразно располагать рядом с площадками для сбора ТБО, Площадки для сбора КГМ должны иметь твердое покрытие и с трех сторон ограждаться бордюрным камнем на высоту 15 - 25 см или иным ограждением высотой не более 1 метра.

Вывоз ТБО и КГМ должен осуществляться организацией, имеющей в случаях, установленных законом, лицензию на данный вид деятельности.

Вывоз ТБО осуществляется еженедельно.

Вывоз КГМ организуется эксплуатирующей организацией по мере появления мусора на площадке. Хранение КГМ на площадке более суток запрещается.

Запрещается выливание жидких бытовых отходов и воды в контейнеры для ТБО.

На территории муниципального образования расположено 1 кладбище.

На территории муниципального образования расположен 1 объект расположения твердых бытовых отходов.

Анализ ситуации в сельском поселении «Керчомъя» в области обращения с отходами выявил ряд основных проблем:

- несоответствие полигонов ТБО экологическим и санитарно-гигиеническим нормам;

- наличие несанкционированных свалок;

- отсутствие пунктов по сбору вторичного сырья.

Проектные предложения

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Существующая норма образования ТБО на 1 человека в год составляет 1 м3/чел.

В таблице 34 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории сельского поселения «Керчомъя».

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории

сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 34

| Наименование поселения | Численность населения на 2035 год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Керчомъя» | 928 | 1 | 928 | 371,2 | 556,8 | 139,2 |
| с.Керчомъя | 928 | 1 | 928 | 371,2 | 556,8 | 139,2 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 928 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество не утилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 371,2 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 139,2 м3/год. Утильная часть отходов составит 556,8 м3.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- реконструкция всех полигонов ТБО сельского поселения;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Экологическое состояние окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

Экологическая ситуация муниципального образования «Керчомъя» определяется ее природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Состояние окружающей природной среды в целом по территории поселения достаточно сложное и обусловлено высокими техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется выбросами в атмосферный воздух, водопотребления для производственных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В целях выполнения государственных приоритетов и решения поставленных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, считаем необходимым разработать муниципальные целевые программы (планы) мероприятий по предупреждению и устранению вредных воздействий факторов среды обитания на 2014 – 2025гг. в которых необходимо отразить вопросы:

- перспективного развития и строительства;

- зонирования территории;

- охраны окружающей среды в т. ч.:

- охраны атмосферного воздуха, включая предельно-допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- охраны водного бассейна, включая предельно-допустимые сбросы (ПДС) загрязняющих веществ в водоёмы,

- охраны почвы, включая лимиты образования и размещения отходов;

- организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в т. ч. ферм, складов ядохимикатов, кладбищ, санкционированных свалок твёрдых и бытовых отходов (ТБО), полигонов ТБО, скотомогильников и др. объектов;

- водоснабжения, включая организацию зон санитарной охраны источников (ЗСО) водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- канализации и водоотведения в т. ч. отвода дождевых и талых вод;

- системы санитарной очистки (сбора, удаления и утилизации отходов производства и потребления в т. ч. бытовых и биологических отходов).

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий рассеивания примесей в атмосфере, объёма и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а так же фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха муниципального образования «Керчомъя» оказывают: сельскохозяйственное производство, автодороги и автомобильный транспорт. Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление индивидуальной жилой застройки, несанкционированные свалки.

Автомобильный транспорт один из существенных источников загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения «Керчомъя». С каждым годом увеличивается вклад выбросов от передвижных источников в общем балансе выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

- быстрое увеличение количества автотранспорта;

- автомобиль - движущийся источник загрязнения;

- автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхательных органов человека;

- современные возможности снижения токсичности выхлопных газов еще не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта сельского поселения «Керчомъя», можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников. Специфика подвижных источников загрязнения (автомобилей) проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на территориях жилых районов в зоне дыхания человека.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям метеопараметров территория муниципального образования относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы.

На территории сельского поселения «Керчомъя», в зоне жилой застройки, предприятий, являющихся крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха нет.

Перечень существующих источников загрязнения сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 35

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 2 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |
| 3 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 4 | Крестьянско-фермерское хозяйство | Сельское хозяйство | IV,V | 100, 50 |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры | Транспорт | IV | 100 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план сельского поселения «Керчомъя».

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Проблема санитарного состояния водных объектов и снабжения населения качественной водой является приоритетной в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения развития инфекционных и соматических заболеваемостей.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Длительное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по химическим показателям, увеличивает риск появления различных заболеваний: болезни крови и кроветворной системы находятся в корреляции с нитратами, ревматические болезни сердца с цветностью воды.

Основными источниками загрязнения вод открытых водоемов и подземных вод являются организованные сбросы хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений, а также загрязнения, попадающие в открытые водоемы с территории населенных пунктов с ливневыми стоками и талыми водами.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в населенных пунктах сельского поселения «Керчомъя» являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.

Организованное отведение поверхностного стока на территории поселения не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Анализ ситуации в сельском поселении «Керчомъя» в области охраны подземных и поверхностных вод выявил ряд основных проблем:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- на территории сельского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению сельского поселения «Керчомъя».

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

6.1.3.1 Электромагнитное загрязнение

В качестве источников электромагнитного излучения на территории сельского поселения «Керчомъя» можно отметить элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением –0,4кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением до 35 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории сельского поселения «Керчомъя» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генерального плана сельского поселения «Керчомъя».

6.1.3.2 Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основным источником внешнего шума и вибрационного загрязнения на территории муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» является автомобильный транспорт.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

6.1.3.3 Радиационное загрязнение

На территории муниципального образования «Керчомъя» муниципального района «Усть-Куломский» контроль радиационного загрязнения атмосферного воздуха осуществляется ГУ «Коми ЦГМС» в пунктах – Усть-Кулом и Помоздино. Радиометрические наблюдения осуществляются путем непосредственного ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности.

По данным наблюдения мощность экспозиционной дозы гамма-излучения находилась в пределах колебаний естественного гамма-фона (5 – 19 мкР/ч).

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории сельского поселения «Керчомъя», обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории деревни с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Эпидемиологическое значение почвы состоит в том, что в ней, несмотря на антагонизм почвенной микрофлоры, длительно могут сохраняться жизнеспособными и вирулентными возбудители инфекционных заболеваний.

Техногенная интенсификация производства способствует загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Основными причинами высокой микробной загрязненности почвы на территории жилой застройки являются постоянное увеличение количества бытовых отходов, нарушение кратности вывоза отходов от жилых и общественных зданий, нарушение требований санитарного законодательства при временном накоплении отходов производства на территории предприятий.

На территории муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» отсутствует специализированный полигон для обезвреживания и захоронения ТБО. Для утилизации отходов используются свалки, которые эксплуатируются с нарушением технологии утилизации. Свалка не соответствует требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорные экраны, нет контроля поступающих на свалку отходов). Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

Лабораторный контроль за местами временного хранения и складирования отходов на территории муниципального образования не организован.

Исходя из особенностей муниципального образования в целом, можно предположить, что большая часть отходов составляет четвертый класс опасности, к такому классу отходов относятся обтирочный материал, загрязненный маслами, отходы твердых производственных материалов, древесные отходы, пластик.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» отходы 4 класса опасности относятся к малоопасным отходам, имеют низкую степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосстановления окружающей природной среды потребуется не менее 3 лет после снижения вредного воздействия от существующих источников.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям состояние почвы сельского поселения «Керчомъя» соответствует гигиеническим нормативным показателям.

Последнее агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий территории муниципального района проводилось в 2009 г. Обследования проводились по массовым агрохимическим показателям: кислотность, содержание подвижного фосфора, обменного калия, гумуса. Анализ почв позволил установить повышенные показатели кислотности почв, низкое содержание фосфора, калия, гумуса.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы.

-вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведение мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществляется на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Анализ ситуации в сельском поселении «Керчомъя» в области охраны почвы выявил ряд основных проблем:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы.

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

Проектом планируется:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- организация вывоза ТБО на временные площадки хранения.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генерального плана сельского поселения «Керчомъя».

6.1.5 Состояние зеленого фонда поселения и оценка влияния планируемых объектов

Зеленые насаждения общего пользования

На территории муниципального образования «Керчомъя» отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, используемые для отдыха и прогулки, как местного населения, так и приезжих.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями. Они предназначены для озеленения зон охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, территорий кладбищ, зон землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также иных зон, требующих установления защитного озеленения. А также для озеленения улиц в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

На сегодняшний день на территории сельского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (от 2002г., с изменениями), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (от 2002г., с изменениями), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод

Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1. Оптимизация системы управления сельскими стоками;

2. Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

3. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

4. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

5. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях.

6.2.3 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 0,4кВ; 10 кВ; установить охранные зоны 2м, 10м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории сельского поселения «Керчомъя» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

6.2.4 Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

6.2.5 Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) считаются «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния».

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

В границах сельского поселения «Керчомъя» особо охраняемых природных территорий нет.

Режим особой охраны территорий памятников природы

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 18 июля 2011г), на территориях, на которых находятся памятники природы, запрещается:

- распашка земель;

- заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений и сплошные санитарные рубки;

- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, цветов на букеты, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций (кроме как в научных и воспроизводственных целях по разрешениям, выдаваемым Администрацией ООПТ;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- проезд стоянка автотранспорта, устройство стационарных бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение остров, засорение и захламление территории;

- акклиматизация несвойственных экосистеме видов животных и растений;

- любые иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природного комплекса и отдельных биологических объектов.

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

6.4.1 Охранные зоны объектов культурного и археологического наследия

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

6.4.2 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны линий электропередачи

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В».

По территориям населенных пунктов муниципального образования «Керчомъя» проходят воздушные линии электропередачи с напряжением 0,4 кВ с охранными зонами 2м, 10 кВ с охранными зонами 10м, 110 кВ с охранными зонами 20м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также – подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.4.3 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния сельскохозяйственных предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования сельскохозяйственных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории муниципального образования «Керчомъя»:

Перечень существующих источников загрязнения и опасности

сельского поселения «Керчомъя»

Таблица 38

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 2 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |
| 3 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 4 | Крестьянско-фермерское хозяйство | Сельское хозяйство | IV,V | 100, 50 |

По территории сельского поселения «Керчомъя» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки – 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки – 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

6.4.4 Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011г).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

Зоны охраны наиболее крупных рек, протекающих по территории муниципального образования «Керчомъя»

Таблица 39

| Наименование водного объекта | Прибрежно-защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Река Вычегда | 50 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4.5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источником водоснабжения населённых пунктов сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района являются подземные источники.

На территории поселения имеются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины, колодцы) I пояса – 100м и II пояса – 150м.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов:

-запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Раздел 7 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель разработки раздела в составе материалов обоснования генерального плана сельского поселения «Керчомъя» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми - анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Намечаемые в разделе мероприятия должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ;

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ;

«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

«Градостроительный кодекс РФ» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест», «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Климат сельского поселения «Керчомъя» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-холодное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-суровая. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Керчомъя» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IВ.

Территория сельского поселения относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей (в летний период). Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. На территорию за год выпадает около 623 мм осадков, при этом осадки распределяются примерно одинаково по теплому и холодному периоду года. В количественном отношении по месяцам больший объем осадков приходится на август и сентябрь.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 86 см.

Продолжительность зимнего периода около 6 - 7 месяцев – с октября до апреля. Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с.

Рельеф сельского поселения расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско-Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый, на фоне которого выделяется ряд увалистых возвышенностей (Джежимпарма, Очь-парма, Немская, отроги Южного Тимана). На возвышенности Джежимпарма отмечается множество моренных холмов и гряд. В полях развития палеозойских карбонатных пород (район рр. Кенжан, Воль, Асыввож, Нем) характерен карст.

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К перечню возможных ЧС относятся:

- ЧС техногенного характера;

- ЧС природного характера,

- ЧС биолого-социального характера.

Исходя из физико-географической и экономической характеристики, на территории сельского поселения «Керчомъя» могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

а) природного характера:

- сильные ветры,

- снежные метели,

- бури c порывами до 32 м/с,

- сильный мороз до 50 и ниже,

- град,

- снегопад,

- гроза,

- затопление в весенне-осенний период паводковыми водами рек,

- подтопление грунтовыми водами,

- процессы боковой и донной эрозии, сопровождающиеся подмывом и размывом берегов.

б) техногенного характера:

- аварии на сетях водо-, тепло-, электроснабжения;

- аварии на автомобильном транспорте;

- производственные пожары и, как следствие, взрывы заправленной автотехники;

- возможны террористические акты (закладка взрывного устройства и т.д.).

### 7.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории сельского поселения «Керчомъя» в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность поселения являются:

- Опасные метеорологические явления;

- Опасные геологические процессы;

- Опасные гидрологические явления;

- Природные пожары.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах сельского поселения «Керчомъя» к опасным явлениям погоды относятся:

- сильные ветры,

- снежные метели,

- бури c порывами до 32 м/с,

- сильный мороз до 50 и ниже,

- град,

- снегопад,

- гроза.

Опасные геологические явления - события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные гидрологические явления – события гидрологического происхождения или результаты гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В пределах сельского поселения «Керчомъя» к опасным гидрологическим процессам относятся:

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

Природные пожары - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся, в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

Сельское поселение «Керчомъя» имеет на своей территории леса, которые представляют опасность для появления природных пожаров.

В пределах сельского поселения «Керчомъя» основным фактором риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность поселения являются природные пожары.

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям.

Для смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо применять следующие предупредительные меры:

При угрозе ураганов, бурь, гроз рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий;

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита от преобладающих ветров в зимний период селитебных территорий для улучшения микроклимата планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними осуществляются в соответствии с требованиями Федеральных законов: Лесной кодекс №200-ФЗ от 4.12.2006г. ст.51-53, о «Пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94г., "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 123-ФЗ от 22 июля 2008г.; ГОСТ 2.1.09-99, постановление Правительства РФ №417 0т 30.06.200 г., других нормативно-правовых документов.

### 7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К ЧС техногенного характера относятся:

- Объекты, создающие опасность заражения людей химически опасными веществами (предприятия использующие ХОВ);

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрыво-пожароопасных объектах;

- Аварии на транспорте.

Объекты, создающие опасность заражения людей химически опасными веществами (предприятия использующие ХОВ)

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально-опасные, химически-опасные, радиационно-опасные и биологически-опасные объекты.

Аварии на системах жизнеобеспечения: электроснабжения приводящие к изменению режимов работы предприятий и нарушению жизнедеятельности населения, проживающего на территории сельского поселения «Керчомъя», вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связано в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Основными причинами аварий в системе электроснабжения являются:

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях,

- электрические повреждения в муфтах и механические (обрывы) в кабельных сетях,

- короткие замыкания.

На высоковольтных и трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов в силу ряда причин.

Аварии в системе энергоснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных - при ураганах, смерчах, подмывах и механических повреждениях опор; кабельных - при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Аварии на транспорте

В поселении наблюдается увеличение количества легкового автотранспорта. Повышение уровня автомобилизации создает предпосылки для увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах поселения.

##### Аварии на взрыво - пожароопасных объектах

Пожаро - и взрывоопасных объектов на территории сельского поселения «Керчомъя» нет.

##### 7.3 Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

7.4 Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «Керчомъя»

Пожароопасная обстановка на территории сельского поселения «Керчомъя» обусловлена: наличием деревянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора, подверженностью территории природным пожарам, недостаточной «зоной покрытия» территории подразделениями пожарной охраны.

На территории сельского поселения отсутствуют пожарные части.

Таким образом, реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды.

##### Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности

Для последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении, создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование системы связи и оповещения населения сельского поселения.

Перечень первичных мер пожарной безопасности:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в поселении возможно:

- преодолеть рост количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 128290,15 | 128290,15 | 128290,15 |
| 2. | Население | чел. | 1449 | 1160 | 928 |
| 2.1. | Средняя плотность населения | чел./кв. км | 1 | 1 | 0,9 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Образовательные учреждения, в том числе: | объект | 1 | 1 | 2 |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Учреждения культуры и искусства | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объект | 2 | 3 | 3 |
| 4.4. | Объекты физической культуры и спорта | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | - | 231,42 | 185,13 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | - | 150,80 | 120,64 |
| 6.1.2. | Протяженность водопроводных сетей | км | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Среднесуточное поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 158,34 | 126,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | м3/сут | - | 150,80 | 356,2 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии | кВт ч | н/д | 1276 | 1252,8 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | м | н/д | н/д | н/д |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/час | н/д | 5,13 | 5,65 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | м | н/д | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа | млн.м3/ год | - | - | - |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | м | - | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | - | 928 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 1 | 1 | 1 |