«КЕРЧОМЪЯ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН

ШУÖМ

_________________________________________________________________

## АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КЕРЧОМЪЯ"

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2024 года                                                                                  № 31

с.Керчомъя

Усть-Куломский район

#### Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Керчомъя» от 22 марта 2022 года №12 «Об утверждении схемы теплоснабжения»

В соответствии сп.5 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г.№808,Федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  во исполнение пункта 2б перечня поручений Президента Российской Федерации, администрация сельского поселения «Керчомъя» постановляет:

1.Дополнить приложение к постановлению от 22.03.2022года №12 «Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Керчомъя» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми на период до 2029 года», согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.руководителя администрации
сельского поселения «Керчомъя»                                      М.Д.Канева

Приложение к постановлению от 02.07.2024 года №31

РАЗДЕЛ 17

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения села Керчомъя с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах   теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах    теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы; Прекращение подачи тепловой энергии (авария на электростанции); порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица№1«Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора И температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и Отопительных батарей | Муниципальный ,локальный |
| Кратковременное нарушение Теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и на пора в зданиях и домах | Локальный |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения села Керчомъя с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Таблица No 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

| №п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственноедолжностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Ответственноедолжностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную З РА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное Должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственноедолжностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и Восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственноедолжностное лицо |

Таблица 11.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Керчомъя»

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО ККТ | 0,311 | Усть-Куломский филиал АО Коми коммунальные технологии | н/д | Котельная, тепловые сети | собственность | - | - | 01 | ОО «Коми коммунальные технологии» | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная участковой больницы | 0,514 | ГБУЗ Усть-Куломский ЦРБ | н/д | Котельная, тепловые сети | собственность | - | - | 02 |  |  |

- г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

- д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Керчомъя» представлен в таблице 11.3.

Таблица 11.3

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО ККТ | АО «Коми коммунальные технологии» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | АО «Коми коммунальные технологии» | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная участковой больницы | ГБУЗ Усть-Куломский ЦРБ | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |  |  |